Manual de Usuario y Cálculo Paso a Paso
TopoPro Web 3.0

Aplicación web profesional para ejercicios de Topografía

Este manual acompaña la versión 3.0 de TopoPro Web. Cada módulo incluye objetivo, datos del ejemplo precargado, desarrollo paso a paso y resultado principal. Los cálculos son educativos y sirven como base para validación académica o práctica técnica preliminar.

# Índice de módulos

1. Manual del módulo Brújula / Poligonal

2. Manual del módulo Nivelación simple

3. Manual del módulo Nivelación compuesta

4. Manual del módulo Nivelación cerrada

5. Manual del módulo Estación total

6. Manual del módulo Teodolito

7. Manual del módulo Taquimetría

8. Manual del módulo Coordenadas y conversiones

9. Manual del módulo Áreas por coordenadas

10. Manual del módulo Curvas de nivel

11. Manual del módulo Perfiles

12. Manual del módulo Volúmenes

13. Manual del módulo Curvas geométricas

14. Manual del módulo GNSS / GPS

15. Manual del módulo Libreta digital

# 1. Manual del módulo Brújula / Poligonal

## Objetivo

Resolver poligonales con rumbos o azimuts, calcular proyecciones, coordenadas y cierre.

## Datos del ejemplo precargado

Punto inicial N=1000, E=1000. Lados: AB 120 m N45E, BC 95 m S70E, CD 110 m S35W y DA 130 m N55W.

| from | to | dist | rumbo | az |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 120 | N 45 E |  |
| B | C | 95 | S 70 E |  |
| C | D | 110 | S 35 W |  |
| D | A | 130 | N 55 W |  |

## Cálculo paso a paso

1. Convertir rumbos a azimut: AB=45.000°, BC=110.000°, CD=215.000°, DA=305.000°.

2. Calcular proyecciones: ΔN = D cos(Az) y ΔE = D sen(Az).

3. Sumar proyecciones: ΣΔN=36.819 m y ΣΔE=4.540 m.

4. Calcular error lineal: e = sqrt(ΣΔN² + ΣΔE²) = 37.098 m.

5. Distribuir el error por Bowditch proporcional a la longitud de cada lado y acumular coordenadas corregidas.

## Resultado principal

Longitud total = 455.000 m; error lineal = 37.098 m; precisión relativa aproximada = 1:12.

# 2. Manual del módulo Nivelación simple

## Objetivo

Calcular la altura de instrumento, desnivel y cota de un punto nuevo.

## Datos del ejemplo precargado

Cota conocida BM-1=100 m, vista atrás=1.245 m y vista adelante=2.015 m.

## Cálculo paso a paso

1. Calcular HI = 100 + 1.245 = 101.245 m.

2. Calcular cota nueva = HI - VF = 101.245 - 2.015 = 99.230 m.

3. Calcular desnivel = 99.230 - 100 = -0.770 m.

## Resultado principal

La cota del punto P-1 es 99.230 m.

# 3. Manual del módulo Nivelación compuesta

## Objetivo

Resolver una nivelación con varios puntos y puntos de cambio usando altura de instrumento.

## Datos del ejemplo precargado

Cota inicial 100.000 m. Se registran vistas atrás, intermedias y adelante hasta BM-2.

| point | bs | is | fs | dist | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-1 | 1.500 |  |  | 0 | Cota conocida |
| P-1 |  | 0.650 |  | 20 | Intermedia |
| PC-1 |  |  | 1.800 | 40 | Cambio |
| PC-1 | 1.200 |  |  | 40 | Nueva estación |
| P-2 |  | 0.720 |  | 65 | Intermedia |

## Cálculo paso a paso

1. En BM-1: HI = 100.000 + 1.500 = 101.500 m.

2. En P-1: cota = 101.500 - 0.650 = 100.850 m.

3. En PC-1: cota = 101.500 - 1.800 = 99.700 m.

4. Nueva estación: HI = cota PC-1 + 1.200 = 100.900 m.

5. Cota final BM-2 = 99.450 m. Verificación: ΣVA=2.700, ΣVF=3.250, diferencia=-0.550 m.

## Resultado principal

Cota final calculada = 99.450 m; incremento de cota = -0.550 m.

# 4. Manual del módulo Nivelación cerrada

## Objetivo

Comprobar el cierre altimétrico y corregir cotas por distancia o estaciones.

## Datos del ejemplo precargado

Parte de BM-1 con cota 100.000 m y cierra nuevamente en BM-1 con cota conocida 100.000 m. Tolerancia: 0.012 m.

| point | bs | is | fs | dist | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-1 | 1.320 |  |  | 0 | Inicio |
| P-1 |  | 0.880 |  | 30 |  |
| PC-1 |  |  | 1.760 | 65 | Cambio |
| PC-1 | 1.100 |  |  | 65 | Nueva estación |
| P-2 |  | 0.955 |  | 105 |  |

## Cálculo paso a paso

1. Resolver la libreta como nivelación compuesta. Cota final calculada = 99.475 m.

2. Error de cierre = cota final calculada - cota conocida = 99.475 - 100.000 = -0.525 m.

3. Si se corrige por distancia, cada corrección se calcula como C_i = -e * distancia acumulada / distancia total.

4. Como |e| = 0.525 m y la tolerancia es 0.012 m, el semáforo queda rojo.

5. La última cota corregida debe coincidir con la cota final conocida.

## Resultado principal

Error de cierre = -0.525 m; distancia total = 135.000 m.

# 5. Manual del módulo Estación total

## Objetivo

Procesar radiaciones desde una estación total para obtener coordenadas X, Y, Z.

## Datos del ejemplo precargado

Estación E-1: E=5000, N=8000, Z=120, azimut base=35°, HI=1.55 m. Tres puntos radiados.

| point | angleH | angleV | mode | slope | hp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-101 | 15 | 88.500 | zenith | 48.500 | 1.500 |
| P-102 | 76.300 | 91.200 | zenith | 62 | 1.500 |
| P-103 | 142.600 | 89.400 | zenith | 53.200 | 1.500 |

## Cálculo paso a paso

1. Para cada punto: Az punto = Az base + ángulo horizontal.

2. Con ángulo cenital: DH = DI * sen(Z) y ΔZ = DI * cos(Z) + HI - HP.

3. Luego: E = E0 + DH * sen(Az), N = N0 + DH * cos(Az), Z = Z0 + ΔZ.

4. Para P-101: Az=50.000°, DH=48.483 m, E=5037.140, N=8031.165, Z=121.320.

## Resultado principal

Se calcularon 3 puntos radiados con coordenadas XYZ.

# 6. Manual del módulo Teodolito

## Objetivo

Promediar lecturas directa/inversa y calcular puntos radiados.

## Datos del ejemplo precargado

Estación en E=1000, N=1000, Z=100, azimut base 20°. Se ingresan lecturas directa e inversa.

| point | directH | inverseH | directV | inverseV | dist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | 25.100 | 205.300 | 4.200 | 355.900 | 55 |
| T-2 | 70.400 | 250.500 | -2.500 | 2.300 | 62 |

## Cálculo paso a paso

1. Corregir lectura inversa horizontal: H inversa corregida = H inversa - 180°.

2. Promediar angularmente H directa y H inversa corregida.

3. Promediar el ángulo vertical usando lectura directa e inversa.

4. Calcular azimut y proyectar coordenadas por radiación.

5. Para T-1: H promedio=25.200°, Az=45.200°, E=1039.026, N=1038.755.

## Resultado principal

Se calcularon 2 puntos con promedio de lecturas.

# 7. Manual del módulo Taquimetría

## Objetivo

Calcular distancias, desniveles, cotas y coordenadas a partir de lecturas estadimétricas.

## Datos del ejemplo precargado

Estación E=2000, N=2000, Z=105, HI=1.50, K=100. Lecturas superior, media e inferior.

| point | upper | middle | lower | az | vAngle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-1 | 1.880 | 1.550 | 1.220 | 25 | 3.500 |
| Q-2 | 2.100 | 1.700 | 1.300 | 85 | -1.800 |

## Cálculo paso a paso

1. Calcular intervalo estadimétrico s = LS - LI.

2. Calcular DH = K * s * cos²(α) + C * cos(α).

3. Calcular desnivel = DH * tan(α) + HI - lectura media.

4. Proyectar coordenadas con el azimut de radiación.

5. Para Q-1: s=0.660, DH=65.754 m, desnivel=3.972 m, cota=108.972 m.

## Resultado principal

Se calcularon 2 puntos taquimétricos.

# 8. Manual del módulo Coordenadas y conversiones

## Objetivo

Convertir ángulos y resolver cálculos rápidos de coordenadas.

## Datos del ejemplo precargado

Punto 1: E=1000, N=1000. Punto 2: E=1090, N=1150. Radiación desde E=1000, N=1000, Az=60°, D=80 m.

## Cálculo paso a paso

1. Entre los dos puntos: ΔE=90 m y ΔN=150 m.

2. Distancia = sqrt(ΔE²+ΔN²) = 174.929 m.

3. Azimut = atan2(ΔE, ΔN) = 30.964°.

4. Radiación: E = 1000 + 80 sen60 = 1069.282; N = 1000 + 80 cos60 = 1040.000.

5. Pendiente = ΔH/D *100 = 8/160*100 = 5.000%.

## Resultado principal

Distancia 1-2 = 174.929 m; azimut 1-2 = 30.964°.

# 9. Manual del módulo Áreas por coordenadas

## Objetivo

Calcular el área y perímetro de un polígono por el método de Gauss.

## Datos del ejemplo precargado

Vértices A, B, C y D con coordenadas locales E/N.

| name | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 | 1000 | 0 |
| B | 1120 | 1020 | 0 |
| C | 1110 | 1115 | 0 |
| D | 980 | 1100 | 0 |

## Cálculo paso a paso

1. Ordenar los vértices según el contorno del terreno.

2. Aplicar productos cruzados: Σ(E_i*N_{i+1}) y Σ(N_i*E_{i+1}).

3. Área = 1/2 * |suma directa - suma inversa|.

4. Perímetro = suma de distancias entre vértices consecutivos.

## Resultado principal

Área = 12450.000 m² = 1.245 ha; perímetro = 450.023 m.

# 10. Manual del módulo Curvas de nivel

## Objetivo

Visualizar puntos XYZ e interpretar curvas de nivel básicas por interpolación.

## Datos del ejemplo precargado

Ocho puntos con X, Y, Z y equidistancia de 1 m.

| point | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0 | 0 | 100 |
| P2 | 100 | 0 | 102 |
| P3 | 200 | 10 | 104 |
| P4 | 0 | 100 | 101 |
| P5 | 100 | 100 | 103 |

## Cálculo paso a paso

1. Importar o escribir puntos X, Y, Z.

2. Definir equidistancia; en el ejemplo se usa 1 m.

3. La app estima cotas en una malla por interpolación IDW.

4. Se dibujan isolíneas referenciales entre la cota mínima y máxima.

## Resultado principal

Cota mínima = 100.000 m; cota máxima = 106.000 m; curvas aproximadas cada 1 m.

## Observaciones

Las curvas son referenciales para fines académicos; para entregables técnicos debe validarse con software SIG/CAD y levantamiento suficiente.

# 11. Manual del módulo Perfiles

## Objetivo

Construir perfil longitudinal tipo guitarra, comparar terreno y rasante, e identificar corte/relleno.

## Datos del ejemplo precargado

Progresivas 0 a 100 m con cotas de terreno y rasante.

| prog | terrain | grade |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 99.600 |
| 20 | 101.100 | 100 |
| 40 | 102.400 | 100.400 |
| 60 | 101.800 | 100.800 |
| 80 | 100.900 | 101.200 |

## Cálculo paso a paso

1. Graficar terreno y rasante sobre la misma retícula.

2. Para cada progresiva: corte = terreno - rasante si el terreno está arriba.

3. Relleno = rasante - terreno si la rasante está arriba.

4. La banda inferior tipo guitarra muestra progresiva, terreno, rasante, corte y relleno.

## Resultado principal

En prog. 40 m: corte = 2.000 m y relleno = 0.000 m. En prog. 100 m: relleno = 1.800 m.

# 12. Manual del módulo Volúmenes

## Objetivo

Calcular volúmenes de corte/relleno por áreas medias y revisar diagrama de masas.

## Datos del ejemplo precargado

Secciones cada 20 m con áreas de corte y relleno.

| section | dist | areaCut | areaFill |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 0 | 0 | 8 |
| 0+020 | 20 | 3 | 5 |
| 0+040 | 40 | 10 | 2 |
| 0+060 | 60 | 16 | 0 |
| 0+080 | 80 | 8 | 3 |

## Cálculo paso a paso

1. Para cada tramo, calcular L = distancia_i - distancia_{i-1}.

2. Volumen de corte = ((Ac1 + Ac2)/2) * L.

3. Volumen de relleno = ((Ar1 + Ar2)/2) * L.

4. Balance acumulado = ΣVcorte - ΣVrelleno; se grafica como diagrama de masas.

## Resultado principal

Volumen corte total = 760.000 m³; volumen relleno total = 370.000 m³; balance = 390.000 m³.

# 13. Manual del módulo Curvas geométricas

## Objetivo

Calcular elementos de curvas horizontales y una tabla de curva vertical.

## Datos del ejemplo precargado

Curva horizontal: R=80 m, Δ=45°, PI=250. Curva vertical: g1=2%, g2=-1%, L=120 m, PIV=500, cota PIV=110.

## Cálculo paso a paso

1. Tangente horizontal: T = R tan(Δ/2) = 33.137 m.

2. Longitud de curva: L = πRΔ/180 = 62.832 m.

3. PC = PI - T = 216.863; PT = PC + L = 279.695.

4. Para la vertical, se calcula PVC=PIV-L/2 y se generan cotas por parábola.

## Resultado principal

PC=216.863, PT=279.695. La tabla vertical contiene 7 puntos de replanteo.

# 14. Manual del módulo GNSS / GPS

## Objetivo

Registrar puntos geográficos y calcular altura ortométrica aproximada.

## Datos del ejemplo precargado

Puntos con latitud, longitud, altura elipsoidal h y ondulación geoidal N.

| point | lat | lon | hEll | N | code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-1 | -12.045 | -77.031 | 125.600 | 31.200 | BM |
| G-2 | -12.044 | -77.030 | 126.800 | 31.100 | LIM |
| G-3 | -12.046 | -77.029 | 124.900 | 31.300 | PTO |

## Cálculo paso a paso

1. Verificar datum y zona de trabajo.

2. Ingresar latitud y longitud en grados decimales.

3. Calcular altura ortométrica: H = h - N.

4. Para G-1: H = 125.6 - 31.2 = 94.400 m.

## Resultado principal

G-1 tiene altura ortométrica aproximada 94.400 m.

## Observaciones

La transformación a UTM precisa requiere definir datum, zona y modelo geoidal autorizado.

# 15. Manual del módulo Libreta digital

## Objetivo

Registrar información de campo, actividades, observaciones y respaldo del proyecto.

## Datos del ejemplo precargado

Fecha 2026-06-03, equipo: Estación total / nivel / GPS, ubicación: Campo de práctica.

| time | point | activity | obs |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | BM-1 | Reconocimiento | Cota conocida |
| 09:15 | E-1 | Instalación | Equipo centrado y nivelado |
| 10:30 | P-101 | Radiación | Punto de límite |

## Cálculo paso a paso

1. Completar datos generales: fecha, operador, equipo, clima y ubicación.

2. Registrar una fila por actividad o punto medido.

3. Anotar observaciones claras para trazabilidad.

4. Exportar el reporte a PDF/Imprimir o JSON como respaldo.

## Resultado principal

El ejemplo contiene 3 registros de campo.

# Recomendaciones para futuras versiones

Integrar importación nativa XLSX mediante SheetJS.

Exportar planos SVG/DXF con escala y membrete.

Añadir ajuste por mínimos cuadrados para poligonales avanzadas.

Conectar mapas base o capas GIS cuando exista internet.

Agregar perfiles transversales múltiples y cálculo de secciones con plantilla vial.